北京信息科技大学2018-2019学年第2学期

《计算机网络》课程期末考试试卷（B）答案

课程所在学院：信息管理学院  适用专业班级：信安1701、1702

考试形式：(闭卷)

一、单项选择题（本题满分15分，每题1分，共含15道小题）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | A | C | C | C | B | C | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| D | D | B | C | D |  |  |  |  |  |

二、填空题（本题满分15分，每空1分，共含15空）

| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | 路由器 | 自学习 | 互学习 | DHCP | 三 | 网络地址 | ARP | 跳数 | TCP |
| [11] | [12] | [13] | [14] | [15] |  |  |  |  |  |
| 2 | SNMP | NAT | 网络安全 | 统一资源定位符 |  |  |  |  |  |

- 三、判断题（本题满分10分，每题1分，共含10道小题。）（正确，错误 ）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、简述题（本题满分20分，共含4道小题，每小题5分）

- （5分）试通过解释报文帧TCP报头、IP报头和帧报头中封装的不同地址，简述计算机网络的三级寻址机制。

答案要点：

帧报头中MAC地址：主机寻址。

IP报头中IP地址：网络寻址。

TCP报头中端口地址：应用程序寻址。

- （5分）什么是介质访问控制？试述802.3和802.11采用的介质访问控制的方法。

答案要点：

介质访问控制：避免介质访问冲突的动作。

802.3和802.11采用的方法：1）先侦听后发送。2）发送过程中检测访问冲突，一旦出现冲突，放弃本次发送。

- （5分）试简述SMTP通信的三个阶段的过程。

答案要点：

连接建立、请求传输：发件方向收件方的SMTP熟知端口（25）建立TCP连接。发件方发“Hello” 邮件传输请求报文给收件方。如果收件方回送代码“250”报文，表明接收方同意接收邮件。

邮件传送： 发件方连续发“MAIL FROM + 发件人邮箱地址”报文、“RCPT TO + 收件人邮箱地址”报文和“DATA + 邮件内容”报文。

连接释放：接收方回送代码“250”报文，表明邮件接收完毕。发件方发送“QUIT”结束会话请求，收件方回送代码“221”报文，双方拆除TCP连接。

- （5分）试述什么是虚网VLAN，如何划分VLAN，使用VLAN划分子网比较物理划分有什么意义。

答案要点：

VLAN是通过对交换机设置划分出的子网。通过对交换机进行配置完成子网划分。使用VLAN，使网络的子网调整灵活、快捷、成本低。

五、计算题（本题满分20分，共含4道小题，每题5分）

- （5分）已知收发两端之间的传输距离为10km，信号在媒体上的传播速率为3x108m/s，数据长度为10KB，数据发送速率为1000Mb/s，试计算发送时延、传播时延。

（注：计算时可忽略报文封装的开销和出错重发、拥堵控制的开销）

答案要点：

发送时延：ts = 发送帧长度 / 发送速率

= （10 x 103  x 8 bit）/（1000 x 106 bit/s）

传播时延：tp = 信道长度 / 电磁波在信道中的传输速率

= （10 x 103 m）/（3 x 108 m/s）

- （5分） 五类双绞线的频率带宽为100MHz，如果需要传输的最大信息传输速率为1000Mb/s，试用香农公式计算：

（1）信噪比S/N应为多少？

（2）如果采用频带宽度为250MHz的六类线，信噪比S/N应为多少？

（3）从上面的计算中可以得到什么样的结论？

答案要点：C = W log2( 1 + S/N )

（1）1000 x 106 = 100 MHz x log2( 1 + S/N )，S/N =1024

（2）1000 x 106 = 250 MHz x log2( 1 + S/N )，S/N =16

（3）频率带宽越宽，对信噪比的要求就越小。

- （5分） 若采用CRC的生成多项式为P(X) = x4 + x3 + 1下发送数据10101001，试计算出CRC校验需要添加的冗余码（请写出计算过程），并写出发送帧。

答案：

P = 11001

C = 0110

发送帧：10101001110

- （5分）某路由器直接连接的网段是：10．155．132．0／24、 10．155．133．0／24、 10．155．134．0／24和10．155．135．0／24。为了节省路由广播开销，采用聚合后广播方案。试计算最大可能的聚合。 （要求写出计算过程）

答案：

10．155．132．0／24：	10.155.10000100.0

10．155．133．0／24：	10.155.10000101.0

10．155．134．0／24：	10.155.10000110.0

10．155．135．0／24：	10.155.10000111.0

最大可能的聚合：	10.155.10000100.0 = 10．155．132．0／22

六、综合题（本题满分20分，共含3道小题）

- （本题7分）简述网络传输中为什么需要进行拥塞控制（流量控制）？在TCP的拥塞控制中，什么是慢开始、拥塞控制、快重传和快速恢复算法？说明各个算法各起什么作用。

设TCP的ssthresh的初始值为8（单位为报文段）。当拥塞窗口上升到12时网络发生超时，TCP开始使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小，并分析拥塞窗口每一次变化的原因。

答案要点：

慢开始：在不知道网络拥塞情况下，TCP一开始将发送窗口设置为一个报文段的大小，避免向网络中发送的流量过大。然后，试探地增加发送窗口大小，直到等于对方的接收窗口大小。这时，每收到对方一个报文段确认后，将发送窗口大小加倍。这个阶段，发送窗口是慢开始，快增长（指数）。

拥塞避免：当发送窗口值到达慢开始门限时，放慢窗口增长速度，改为拥塞避免算法：每收到对方一个报文段确认后，发送窗口只增加一个段的大小，直到发送窗口等于对方的接收窗口大小，或发生超时重发事件。

快重传算法规定：发送端只要一连收到三个重复的ACK 即可断定有分组丢失了，就应该立即重传仍在等待确认的报文段，而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器的超时。

快恢复算法：当发送端收到连续三个重复的ACK 时，发送端重发未被确认的段，慢开始门限ssthresh等于当前发送窗口的一半，但发送窗口不减小为1，而是减小到新ssthresh值。然后拥塞避免算法增加发送窗口的大小。

第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小：1，2，4，8，9，10，11，12，1，2，4，6，7，8，9。

- （本题6分）某网络的拓扑图如下图所示,图中标出了路由器每个接口的地址和路由器已知可到达的网络，三个路由器使用RIP协议。试写出路由器R1中的路由表。

H1

R1

R2

R3

E0

S0

S0

S1

S0

E0

H2

192.168.1.1/24

10.0.0.1/10

10.0.0.2/10

192.168.2.1/24

192.168.2.2/24

192.168.3.1/24

答案要点：

路由器R1的路由表

| 目标网络 | 掩码 | 转发端口 | 下一跳IP | 距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | /24 | E0 |  |  |
| 10.0.0.0 | /10 | S0 |  |  |
| 192.168.2.0 | /24 | S0 | 10.0.0.2 | 1 |
| 192.168.3.0 | /24 | S0 | 10.0.0.2 | 2 |

- （本题7分）试画图说明采用迭代算法进行域名解析的工作流程。要求说明每一步骤中本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器和授权域名服务器各自承担的任务。

答案要点：

（1）正确画出各服务器之间关系图。

（2）客户机（例：待解析域名www.cisco.com）→ 本地域名服务器（提交. com） → 根域名服务器（返回.com顶级域名服务器的IP）→ 本地域名服务器（提交. cisco.com）→ .com顶级域名服务器（返回. cisco.com授权域名服务器IP）→本地域名服务器（提交www.cisco.com）→ 授权域名服务器（返回www.cisco.com服务器的IP））→ 本地域名服务器（返回www.cisco.com的IP）→ 客户机。